|  | 470 R REFERENCIA BIE25470R GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea 470 |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Armario de configuración vertical.

Dimensiones Altura= 600, Ancho= 470, Fondo= 300 mm.

Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Puerta encastrada con VISOR de ABS.

Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.

Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en Acero acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.

7 Posibles entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).

Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■EACISYSTEM | ■Codo "EXTERNO" | ■Sistema GUIMAN |
| ■GLIDE |  |  |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/470-r/.