|  | 470 CI REFERENCIA BIE25470CI GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea 470 |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Armario de configuración vertical.

Dimensiones Altura= 600, Ancho= 470, Fondo= 300 mm.

Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo" conformado Multiblend.

Puerta encastrada "CIEGA" conformado Multiblend.

Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".

Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.

Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.

Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en Acero acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.

7 Posibles entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).

Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■EACISYSTEM | ■Codo "EXTERNO" | ■Sistema GUIMAN |
| ■Material INOXIDABLE | ■Aristas PULIDAS | ■GLIDE |
| ■Multiblend |  |  |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/470-ci/.