|  | COFRE DE SUPERFICIE C39PI REFERENCIA C39PI GRUPO Columna seca FAMILIA IPF-39 GAMA Cofre superficie |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Cofre de superficie para columna seca.

Dimensiones: Altura= 390, Ancho= 590, Fondo= 300 mm.

Cuerpo fabricado en Chapa de acero.

Acabado del cuerpo: Pintura de Poliéster RAL 3000.

Puerta encastrada para acristalar. (Cristal NO incluido)

Medidas del cristal: 560 x 270 x 3 mm.

Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 430 Grafilado.

Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.

Equipación para Ref.C39PI-C

Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU

Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)

Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)

(*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

CARACTERÍSTICAS

| ■Modelo 3D |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/cofre-de-superficie-c39pi/.