|  | COFRE DE SUPERFICIE C39PCI REFERENCIA C39PCI GRUPO Columna seca FAMILIA IPF-39 GAMA Cofre superficie |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Cofre de superficie para columna seca.

Dimensiones: Altura= 390, Ancho= 590, Fondo= 300 mm.

Cofre fabricado en acero inoxidable AISI 304. Acabado brillante.

Puerta encastrada “ciega” en acero inoxidable grafilado AISI 304.

Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.

Equipación para Ref.C39PCI-C

Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU

Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)

Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)

(*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

CARACTERÍSTICAS

| ■Modelo 3D |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/cofre-de-superficie-c39pci/.