|  | Versal C REFERENCIA BIE25VERSALC GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea VRS |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Armario de configuración horizontal y reversible.

Dimensiones Altura= 600, Ancho= 650, Fondo= 250 mm.

Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Puerta encastrada “CIEGA”.

Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.

Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.

Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)

8 Posibles entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).

Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca ¼”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca ¼”.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■EACISYSTEM | ■Devanadera LIGERA | ■Codo "EXTERNO" |
| ■Sistema GUIMAN | ■GLIDE | ■ESPIROFLEX |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/versal-c/.