|  | IN 15 (15 metros)IN 20 (20 metros) REFERENCIA BIE45IN15 / BIE45IN20 GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 45 GAMA Línea 510 Inox |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Armario de configuración horizontal y reversible.

Dimensiones Altura= 510, Ancho= 600, Fondo= 155 mm.

Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo" conformado Multiblend.

Puerta encastrada "CIEGA" conformado Multiblend.

Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".

Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.

Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.

Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)

2 entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).

15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)

Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón cromado, cierre vulcanizado.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■Devanadera LIGERA | ■Material INOXIDABLE | ■Aristas PULIDAS |
| ■GLIDE | ■Multiblend |  |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/in-15-15-metrosin-20-20-metros/.