|  | ENV 15 (15 metros)ENV 20 (20 metros) REFERENCIA BIE45ENV15 / BIE45ENV20 GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 45 GAMA Línea ENV |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Armario de configuración vertical y reversible.

Dimensiones Altura= 680, Ancho= 430, Fondo= 150 mm.

Fabricado en chapa de Acero.

Puerta encastrada “CIEGA” conformado Multiblend.

Puerta fabricada en chapa de Acero.

Acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Cerradura Glide reversible con precinto de seguridad.

Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)

Abatimiento de devanadera con la apertura de la puerta.

2 entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).

15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)

Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■Devanadera LIGERA | ■GLIDE | ■Multiblend |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/env-15-15-metrosenv-20-20-metros/.