|  | SA2 / SA2T45 REFERENCIA BIE25SA2/BIE25SA2T45 GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea Senza |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Conjunto sin armario.

Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490mm según ISO 4892-2. (*)

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).

Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.

Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo SA 2T45)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo SA 2T45

Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD

Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U

Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■EACISYSTEM | ■Devanadera LIGERA | ■Codo "EXTERNO" |
| ■Sistema GUIMAN |  |  |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/sa2-sa2t45/.