|  | SA2 470 / SA2 470T45 REFERENCIA BIE25SA2470 / BIE25SA2470T45 GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea Senza |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Conjunto sin armario.

Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en Acero Ø 425mm. Pintada con Poliéster RAL 3000.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).

Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca ¼”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca ¼”.

Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo SA2 470T45)

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo SA2 470T45

Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD

Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U

Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■EACISYSTEM |
| --- | --- | --- |
| ■Codo "EXTERNO" | ■Sistema GUIMAN |  |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/sa2-470-sa2-470t45/.