|  | SA2 L20 REFERENCIA BIE25SA2L20 GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea Senza |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Conjunto sin armario.

Brazo abatible reforzado. Pintado en negro con Poliéster RAL 9005.

Alimentación mediante latiguillo.

Carrete Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490mm según ISO 4892-2 (*)

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■EACISYSTEM | ■Devanadera LIGERA | ■Codo "EXTERNO" |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/sa2-l20/.