|  | EACILINE 3 LS REFERENCIA BIE25EACILINE3LS GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea Eaciline |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Formato de configuración vertical.

Para conexión de devanadera a módulo independiente.

Armario formado por 2 cuerpos en un solo bloque.

Dimensiones del cofre Altura= 1133  Ancho= 245, Fondo= 190 mm.

Dimensiones del frontal, Altura= 1180, Ancho= 290 mm.

Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.

Entrada SUPERIOR de lanza a cofre de empotramiento.

Departamento para acceso a lanza, manómetro y pomo desmultiplicador.

Frontal y puertas fabricadas en Metacrilato de espesor de 6 mm.

Múltiples opciones de personalización, tanto en formas como en grafismos.

Con departamento para extintor y panel para pulsador.

Exclusivo sistema de apertura mediante bieletas.

Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.

Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).

Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■EACISYSTEM | ■Devanadera LIGERA | ■Codo "EXTERNO" |
| ■Sistema GUIMAN | ■BIE para ZONA NOBLE | ■ESPIROFLEX |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/eaciline-3-ls/.