|  | CASE 01 REFERENCIA CASE 01 GRUPO Casetas intemperie / hidrantes FAMILIA Casetas intemperie |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Caseta para contener el material auxiliar de los hidrantes.

Para montaje exterior a suelo.

Configuración Vertical.

Cofre y columna soporte independientes.

Fabricado en acero Galvanizado.

Acabado general: Pintado en Poliéster, Rojo RAL 3000.

Puerta encastrada en color RAL 9010.

Cerradura de resbalón en termoplástico.

Precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.

Rejillas inferiores de aireación.

Viguetas de refuerzo para unión de cofre con columna reforzada.

rn

rnCASE 01-BrnCaseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-1.

rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-1.

rn1 manguera sintética de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

2 mangueras sintéticas de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.

2 lanzas Triplex de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.

1 lanza Triplex de tres efectos. Con racor Barcelona de Ø 70 mm. en aluminio estampado.

1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.

rn

rn CASE 01-RrnCaseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-2.

rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-2.

rn1 manguera de caucho ARMTEX®(*) de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

2 mangueras de caucho ARMTEX®(*) de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.

2 lanzas Triplex50 de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.

1 lanza Triplex80 de tres efectos.Con racor Barcelona (*) de Ø 70 mm. en aluminio estampado.

1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.

rn

rn CASE 01-B2rnCaseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-3.

rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-3.

rn1 manguera sintética de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

2 mangueras sintéticas de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.

2 lanzas Triplex50 de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.

1 lanza Triplex80 de tres efectos. Con racor Barcelona de Ø 70 mm. en aluminio estampado.

1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.

rn

rn CASE 01-R2rnCaseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-4.

rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-4.

rn1 manguera de caucho ARMTEX®(*) de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

2 mangueras de caucho ARMTEX®(*) de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.

1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.

2 lanzas LR45U de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.

1 lanza LR70U de tres efectos.Con racor Barcelona (*) de Ø 70 mm. en aluminio estampado.

1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.

rn

rn (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

(*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23091

NOTA:  OTROS ACABADOS Y EQUIPACIONES - CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS

| ■Modelo 3D |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/case-01/.